Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Н.П. ОГАРЁВА»

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра фундаментальной информатики

Дневник

по производственной практике (Научно-исследовательской работе)

студента 4 курса Батунина Максима Евгеньевича

направление подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Сроки прохождения практики 13.12.2018 – 31.12.2018 г. (2 недели 5 дней)

Дневник представлен руководителю практики	_______________ М.Е. Батунин

подпись, дата

Дневник проверен

руководителем практики

от университета 						______________ Т.Е. Бадокина

подпись, дата

Саранск

2018

ЗАПИСИ

о работах, выполненных в период практики

| Дата | Краткое содержание | Замечания и подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2018-18.12.2018 | Задание 1 «Использование примитивов DesignModeler для создания двумерных и трехмерных объектов.» |  |
| 19.12.2018-25.12.2018 | Задание 2 «Средства ANSYS Workbench для моделирования деформации твердых тел. Оценка точности моделирования деформации твердых тел в ANSYS Workbench.» |  |
| 26.12.2018-31.12.2018 | Задание 3 Средства ANSYS Workbench для решения простейших задач теплопроводности. Оценка точности моделирования распространения тепла в ANSYS Workbench.» |  |

Руководитель практики 			_______________ Т.Е. Бадокина

подпись, дата

Задание 1

« Использование примитивов DesignModeler для создания двумерных и трехмерных объектов.»

На рисунке 1.1 представлена фигура, которую требуется построить (1 часть задания).

Рисунок 1.1 (Эскиз требуемой фигуры)

Выполним построение данной фигуры в DesignModeler.

1. Выберем требуемый материал детали. Для этого перейдем в окно Engineering Data (Рисунок 1.2). Нажмем на существующий материал правой кнопкой мыши и нажмем на «Engineering Data Sources», после чего выберем материал, требуемый в задании, и нажмем на значок «Плюс».

Рисунок 1.2 (Engineering Data)

2. С помощью примитивов: «Line», «Circle», а так же инструментов «Fillet», «Trim» и «Extend» строим модель (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 (Построение фигуры)

3. Зададим требуемые размеры. Для этого из пункта «Dimensions» используем инструменты «General», «Radius», «Diameter», «Angle» (Рисунок 1.4)

Рисунок 1.4 (Размеры фигуры)

На рисунке 1.5 представлена фигура, которую требуется построить (2 часть задания).

Рисунок 1.5 (Эскиз требуемой фигуры)

1. Выберем требуемый материал детали. Для этого перейдем в окно Engineering Data (Рисунок 1.6). Нажмем на существующий материал правой кнопкой мыши и нажмем на «Engineering Data Sources», после чего выберем материал, требуемый в задании, и нажмем на значок «Плюс».

Рисунок 1.6 (Engineering Data)

2. С помощью примитивов: «Line», «Circle» строим проекции фигур на оси ZX и YZ, выдавливаем и делаем вычитания. Процесс построения показан на рисунках (Рисунок 1.7 и Рисунок 1.8)

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8

Рисунок 1.9 (Верхняя часть фигуры)

Рисунок 1.10 (Верхняя часть фигуры)

Задание 2

«Средства ANSYS Workbench для моделирования деформации твердых тел. Оценка точности моделирования деформации твердых тел в ANSYS Workbench.»

Зайдем в «Engineering Data» и выполним настройку материала в соответствии с заданием (Рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 (Engineering Data)

Смоделируем требуемую фигуру. Для этого перейдем в DesignModeler. Используем примитивы «Line» и инструмент «Extrude» (Рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 (Смоделированная фигура)

Перейдем в инструмент Mechanical для симуляции сил действующих на объект.

Выполним закрепление одного конца фигуры. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на Static Structural -> Insert -> Fixed Support

Рисунок 2.3 (Закрепление одной стороны балки)

К другому концу балки приложим силу направленную вниз. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на Static Structural -> Insert -> Force, затем в панели Details изменим Directions на нужное направление

Рисунок 2.4 (Приложение силы к противоположному концу балки)

Введем параметр Magnitude в соответствии с заданием (Рисунок 2.5)

Рисунок 2.5 (Параметр Magnitude)

После чего нажмем Solve. И получим решение задачи (Рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 (Полученные результаты)

Известное аналитическое решение имеет вид w=Pl33EI=1.1905*10-2, где  l – длина балки, E – модуль упругости материала, I=bh312 – момент инерции сечения.

Абсолютная погрешность:  0,011905-0,01179= 1,15*10-4

Относительная погрешность: 0,0001150,011905*100≈ 0,96%

Согласно условию задачи, результат моделирования считается удовлетворительным, если погрешность не превышает 1-2%. Из этого следует, что решение верно.

Задание 3

«Средства ANSYS Workbench для решения простейших задач теплопроводности. Оценка точности моделирования распространения тепла в ANSYS Workbench.»

Смоделируем с помощью примитивов цилиндр (Рисунок 3.1) с радиусом 0,2 метра (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 (Цилиндр)

Рисунок 3.2 (Радиус цилиндра)

Так же для градиента, с помощью примитива «Line» построим плоскость (Рисунок 3.3), перпендикулярную цилиндру, размером 14x14 метров (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.3 (Плоскость)

Рисунок 3.4 (Размеры плоскости)

В разделе Engineering Data зададим свойства материалам (Рисунок 3.5 и 3.6)

Рисунок 3.5 (Свойства Air)

Рисунок 3.6 (Свойства Structural Steel)

Смоделируем градиент, для этого с помощью инструментов «Left T» и «Right». С одной стороны плоскости зададим температуру 0 градусов, а с другой 7 градусов (Рисунки 3.7 и 3.8).

Рисунок 3.7 (зададим температуру с левой стороны)

Рисунок 3.8 (Зададим температуру с правой стороны)

Сделаем расчет распределения температуры в фигуре и вне ее. Для этого используем инструмент «Volume». Для цилиндра переименуем инструмент в «In T», а для плоскости в «Out T» (Рисунки 3.9 и 3.10).

Рисунок 3.9 (Измерение температуры для цилиндра)

Рисунок 3.10 (Измерение для плоскости)

Создадим дополнительную систему систему координат, нужную для взятия проб температуры. Зададим ей смещение по оси X на 0,05 метра (Рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 (Система координат)

В Solution создадим точку для взятия проб температуры Temperature Probe. Выберем созданную ранее систему координат Probe Coordinate System.

Рисунок 3.12 (Создание точки взятия проб температуры)

Нажмем на кнопку «Solve» для построения решения (Рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 (Кнопка «Solve»)

Полученные результаты представлены на рисунках 3.14, 3.15 и 3.16. Соответственно, на рисунке 3.14 показано распределение температуры внутри тела. На рисунке 3.15, показано распределение температуры во внешней среде. На рисунке 3.16 замер температуры в определенной точке.

Рисунок 3.15 (Распределение температуры в теле)

Рисунок 3.16 (Распределение температуры вне тела)

Рисунок 3.17 (Температура в точке)

Высчитаем значение температуры в точке по данной формуле

Tf=3,15

Относительная погрешность равна 3,52-3,153,52=10%